| CH-1092 Belmont, Suisse Tel +41 21 728-6156, Fax 728-6157 Email info@didel.com, www.didel.com |  |
| --- | --- |

Fichier www.didel.com/dev877/PdRobotBalsa.doc

RoDev877 – Exemple de construction d'un robot en Balsa

| Ce robot doit emporter la carte RoDev877 dont les dimensions sont données ci-contre. Il utilise les moteurs chinois QJT16 de Didel (http://www.didel.com/KitOrder.xls), et peut se construire avec des motoréducteurs de Maxon, Portescap, Minimoteur, ou les moteurs plus abordables d'Opitec. Les roues proviennent d'Opitec (aussi en stock limité chez Didel). Matériel nécessaire: Balsa 3 et 6mm Cuivre ou bronze phosphoreux plat 0.1 à 0.2mm Fil de câblage fin 3 ou 4 piles AA (dia 14.5mm x 49mm) Exemple de marche à suivre: |  |
| --- | --- |

| 1) Faire un dessin en prévoyant comment fixer les moteurs et les piles |  |
| --- | --- |
| 2) Couper les pièces en balsa, poncer pour avoir les dimensions exactes. |  |
| 3) Avant de coller les blocs en 6mm, échancrer a une profondeur de 2mm pour le pôle + des batteries |  |
| 4) Couper des bandes de 6mm de large et plier en forme de U (la forme en L de la photo ne tient que par la force de la colle sur la tranche. Un U qui pince est préférable. |  |
| 5) Souder des fils pour relier les contacts. Coller le moteur s'il ne tient pas assez par friction. |  |
| 6) Insérer les piles et relier au processeur préalablement programmé |  |
| Pour la mise au point du programme, poser le robot sur une cale pour que les roues ne touchent pas. Si le programme n'est pas téléchargé en série, déconnecter l'alimentation et utiliser pour les tests l'alimentation du programmateur |  |

Exemple de programme téléchargé

Il faut mettre en route les routines PWM moteur (par interruption) et programmer une séquence de déplacement en utilisant le timer Timer100ms

.Proc 	16F877

.Ref	16F877

\b;Variables utilisées

Timer20ms	= 16'38

Timer1s  	= 16'39

PWM1	  	= 16'28

Pwm2	  	= 16'29

Mode   	= 16'44

bPwmOn	= 2

;Les variables utilisateurs doivent être ente les adresses 16'60 et 16'7F

.Loc	16'10

Set	Mode:#bPwmOn

Boucle:

inc portd

; On avance pendant 3 secondes

Move	#3,W

Move	W,Timer1s

Move	#16'40,W	; 50% de la puissance (max 16'78)

Move	W,Pwm1

Move	W,Pwm2

W1$:	Test	Timer1s

Skip,EQ

Jump	W1$	; on boucle pendant 3s

; On tourne de 90 degrés

Move	#120,W	; Il faut ajuster le temps

Move	W,Timer20ms

Move	#16'40,W	; 50% de la puissance (max 16'78)

Move	W,Pwm1

Move	#-16'40,W	; sens inverse (ou 16'C0)

Move	W,Pwm2

W2$:	Test	Timer20ms

Skip,EQ

Jump	W2$	; on boucle pendant le quart de tour

; etc

Jump	Boucle

.End