| CH-1092 Belmont, Suisse Tel +41 21 728-6156, Fax 728-6157 Email info@didel.com, www.didel.com |  |
| --- | --- |

Fichier www.didel.com/dev877/PdRout.doc

# Routines

Les programmes téléchargés peuvent appeler les routines suivantes:

| Déclaration | Appel | Fonction | In | Out | Mod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _SndSer = 5 | Call _SndSer | Envoie en série le contenu de W | W | _DataSnd=W | W, _DataSnd |
| _SndCR = 6 | Call _SndCR | Evoie un CRLF | W | _DataSnd=W | W, _DataSnd |
| _SndHex = 7 | Call _SndHex | Envoie en hexa le contenu de W |  | _HexSnd=W | W, _HexSnd |
| _RecSer = 8 | Call _RecSer | Met le code du caractère reçu dans W |  | W =_DataRec | W,_DataRec |
| _RecHex = 9 | Call _RecHex | Attend des car hexa terminés par un non hexa |  | W=_HexRec | W, _HexRec |
| _ClignoIni =16'A | Call _ClignoIni |  | W= 0 à 7 |  |  |
| _Delai100us = 16'B | Call _Delai100us | Attend 0-25,5ms | W= 0 à 255 |  | W etc |
| _Delai20ms = 16'C | Call _Delai20ms | Attend 0-5,1s | W= 0 à 255 |  |  |
| _FlashRd = 16'D | Call _FlashRd | Lit la mémoire Flask | voir doc |  |  |
| _Joue = 16'E | Call _Joue | Joue des notes codées | voir doc |  |  |
| _DoInt = 16'F | Call _DoInt | Active les interruptions | voir doc |  |  |
| _I2CWrite =16'1F0 | Cal _I2CWrite | Ecrit sur I2C | voir doc |  |  |
| _I2CRead =16'1F1 | Call _I2CRead | Lit I2C | voir doc |  |  |
| _EeWrite =16'1F2 | Call _EeWrite | Ecrit en EeProm | voir doc |  |  |
| _EeRead =16'1F3 | Call _EeRead | Lit l'EeProm | voir doc |  |  |

Ces adresse de routines, de même que les variables utilisées sont définies dans le fichier dev877/fun/_Base.asi qu'il suffit d'importer.

| Sur PortA: _bPous = 4 _IniAdCon1 = 2'00000010 _NoAd = 16'06 _SelAd0 = 2'11000001 _SelAd1 = 2'11001001 _SelAd2 = 2'11010001 _SelAd3 = 2'11011001 _SelAd4 = 2'11100001 Sur PortC: _bHp = 2 | _Timer20ms = 16'40 _Timer1s = 16'41 _DataSnd = 16'42 _DataRec = 16'43 _HexSnd = 16'44 _HexRec = 16'45 _Mode = 16'46 _bAnaOn = 0 _bServoOn = 1 _bPwmOn = 2 _bHexoOn = 3 _bCheniOn = 5 _TkBuz = 16'48 | _Pwm1 = 16'50 _Pwm2 = 16'51 _bSens = 7 _Servo4 = 16'52 _Servo5 = 16'53 _Servo6 = 16'54 _Servo7 = 16'55 _Ana0 = 16'56 _Ana1 = 16'57 _Ana2 = 16'58 _Ana3 = 16'59 _Ana4 = 16'5A _Ana5 = 16'5B _IniAdCon1 = 2 _Flag = 16'5C _SavAdi2c = 16'5D _SavData = 16'47 |
| --- | --- | --- |

# Exemples de programmes

voir dans les notices "fun" les programmes suivants doivent être redistribués dans de futures notices

PtCligno  Clignote

PtCliN  utilise la routine Delai20ms pour clignoter

PtAlpha Affiche l'alphabet à chaque touche

# Tâches par interruptions – notice en préparation

Après un reset, les tâches suivantes sont activées, selon la valeur des bits de la variable mode:

Timers toujours actifs  Timer20ms Timer1s

bCheniOn: le chenillard est actif (sauf 0.5sec après un ordre Hexo)

bBuzzOn: le beeper accepte des ordres

Les programmes de test 1Z 2Z activent les autres tâches dormantes:

bAnaOn: lecture des 5 entrées analogiques RA0 1 2 3 5

bPmwOn: activation des sorties PWM amplifiées M01 M23

bServoOn: activation des impulsions PPM sur les 4 servos.

# Programmes téléchargés

Le chargement est possible entre l'adresse 16'4 et 16'FF. L'exécution se fait à partir de l'adresse 10 à la fin du chargement et si l'on presse RA4 pendant le reset.

A la fin d'un chargement, le processeur est initialisé avec

PortA en entrée logique

PortB en sortie

PortC en sortie, bits 6 et 7 initialisés pour les transfers série

PortD en sortie

Les interruptions sont actives, mais seuls les timers et le buzzer sont en service. Ces interruptions coupent le processeur pour 50 microsecondes toutes les 120 microsecondes (40% de ralentissement moyen du programme exécuté).

Pour mettre en service la lecture des 5 canaux analogiques 8 bits, il faut insérer la macro _AnaOn ou les instructions

Bank0to1		; ou Set  Status:#RP0

Move	#IniAdCon1,W

Move	W,AdCon1

Bank1to0		; ou Clr Status:#RP0

Set	Mode:#bAnaOn

Les valeurs converties sont mises à jour toutes les 20ms sur les variables

AN0  (adresse 16'56)   à    AN4  (adresse 16'5B)

Pour mettre en service les sorties PWM, il faut insérer la macro _PwmOn ou  l'instruction

Set	Mode:#bPwmOn

On peut alors utiliser les variables Pwm1 (adresse 16'50) et Pwm2  (adresse 16'51)

Les valeurs 8 bits sont en nombres arithmétiques, 0= stop, 7F max, 80 max en sens inverse.

Pour mettre en service les 4 sorties pour servos, il faut insérer la macro _ServoOn ou l'l'instruction

Set	Mode:#bServoOn

On peut alors utiliser les variables Servo4 (adresse 16'52) à Servo7 (adresse 16'55)

Les valeurs 8 bits sont entre  0 (0.990 ms), 128 (1.5ms), 255 (2.01ms).

I2C est toujours en service. Pour écrire, il suffit de préparer _SavAdi2C et _SavData puis Call I2CWrite.

Pour lire _SavAdi2C, Call I2CRead, le résultat est dans W

Les sources et le fichier Pk08.hex se trouvent sous http://www.didel.com/dev877/Pk08.zip

Une documentation plus complète sur la structure du logiciel et la réutilisation des modules sera faite tôt ou tard. Demandez.

Pour pouvoir tester les interruptions, la fonctionnalité suivante a été ajoutée: Si l'adresse 4 n'est pas 16'100, RA4-Reset rétablit les positions 4 à 16'F. Voir http://www.didel.com/dev877/PdTestInter.doc, et www.didel.com/dev877/cours/inter/PdInter.doc (en préparation),

jdn 061027